MAdoors Marka

TELESKOPİK KADEMELİ YÜKSELEN MANTAR BARİYER ŞARTNAMESİ

- Üst kapaklar alüminyum enjeksiyon döküm olmalıdır.

- üst şapkalarda en az 8 adet power led olmalıdır.

- Power -led'ler üst şapkaya gömülü olmalıdır. Şapkada eksene uygun yerlerden delikler mevcut olup , yüksek aydınlatma kapasiteli led'ler buraya gömülecek üzeri silindir şeklinde şeffaf polyemid ile kapatılacak ortam şartlarına dayanımı artırılacaktır.

- Kesinlikle Çin malı su alacak , kısa zamanda bozulup yıpranacak şerit silikonlu led kullanılmayacaktır.

- Teleskopik mantar bariyer 2 kademeli olarak zeminden yükselecektir.Mantar bariyer yükselince boyu  metre olacaktır.1 metre için zemin sadece 60 cm. kazılacaktır.

- Teleskopik mantar bariyer zemine gömülen duba çapı 320 mm. olmalıdır.Zeminden çıkan       1. duba çapı 220 mm. olacaktır./ 2. duba çapı 170 mm. olacaktır.

- Teleskopik kademeli yükselir mantar bariyer duba et kalınlığı 10 mm. olmalıdır.

- Duba borusu dikişsiz çelik çekme boru olmalıdır.

- Teleskopik bariyer 60 cm. yere gömülecektir.

- Teleskopik hidro-otomatik baba zemin üstünde kalan kısım 1000 mm. olmalıdır.

- Mantar bariyer sistemlerinde ; 2 takım karşılıklı geçiş güzergah yönünde mantar bariyer ekseni önü ve arkasında 4 adet fotosel direği ile fotosel güvenlik sensörü veya  loop metal kütle dedektörü kullanılacaktır.

- Teleskopik mantarlar içim güvenliği sağlamak amaçlı 2 adet kırmızı yeşil giriş ve çıkışta şoför yönünde kalacak trafik lambası olacaktır.2 adet 80*80*3 mm.  1.50 cm boyunda trafik lambası direği olacaktır.

- Mantar bariyer hidrolik sistemleri her bir mantar bariyerin içinde olacaktır. bir mantar arıza yaptığında diğer mantar bariyerler çalışmaya devam edecektir.

- Tek bir mantar bariyer panosundan 10 adet mantar bariyer dubası kontrol edilebilecektir.

- Mantar bariyer dubaları elektrik kesintisinde yangın ihbar sistemine bağlanabilecek kuru kontak geldiğinde kapalı konumda ise otomatik açılacaktır.,

- Komple elektrik kesintisinde , Sistemde ups bile olmasa kullanıcı acil butona bastığında mantar bariyer yere inecektir.

- Grup halinde çalışan tek hidrolik sistemden kumanda edilen teleskopik mantar bariyer start - stop butonu dokunmatik ekran lcd panel olacaktır. Bu panel üzerinden sistem dolabının yanına gitmeden yetkili kullacı şifresi ile girilip  tüm ayarlar yapılabilmelidir. ( otomatik kapanma süresi , otomatik kapanma iptal ve aktif , motor koruma çalışma süresi 1-40 sn arası seçilebilir. Fotoseller veya loop dedektörler aktif veya kapalı )

- Teleskopik mantar baba bariyer elektrik panosu içinde PLC bulunmalı ve bu PLC üzerinde oluşabilecek arızanın tanımı kısaca yapılmalıdır.Örn :3 faz 1 i eksik gelmiyor,Fotosel sensör devre dışı,motor aşırı akım çekiyor vb.

- Kademeli mantarlar için trafik lambası direkleri üzerine 2 adet dikkat mantar bariyer yeşil ışık yanmadan geçmeyiniz fosforlu trafik tüzüğüne uygun levha montaj edilecektir.

- Sağlamlık bakımından kademeli bariyer zemin altında kalan kısmı 80 mm npu ile desteklenecektir.

- Teleskopik mantar bariyer zemine gömülen boru çevresi  c35 beton ile zemine kadar beton dolgu yapılacaktır.

- 80 cm * 80 cm kare şekline mantar bariyerlere zemin açılacak bu zemine mantar bariyerler terazili bir şekilde c35 beton ile montaj edilecektir.

- Malzeme krom nikel cr304 paslanmaz çelik olacaktır.Malzeme st52 çelik üzeri elektro-statik toz boyalı olacaktır.Malzeme çelik boru üzeri sıcak daldırma galvaniz kaplı olacaktır.( İsteğiniz üzere seçiniz. )

- Üretici montajcı firmanın ıso9001 belgesi olmalıdır.

- Üretici ve montajcı firmanın kapasite raporu olmalıdır.

- Üretici ve montajcı firmanın yerli imalatçı belgesi olmalıdır.

- Üretici ve montaj yapan firmanın TSE hyb belgesi olmalıdır.

- Üretici ve montaj yapan firmanın ohsas belgesi olmalıdır.